[2016]沪电设备采购第21号

上海电力学院因校园网网站安全管理需要，拟采用询价方式采购校园网多功能网关设备一台。邀请具备相应设备销售和安装资质能力的制造商或经销商前来参加。经销商须具有原生产厂商出具的针对本项项目的授权书。

- 采购设备名称及预算

多功能网关，项目预算：人民币198，000元。

- 所投产品资质及指标要求（★为必满足项）

| 序号 | 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备硬件要求★ | 专有硬件平台 | 硬件采用MIPS多核处理架构 |
|  | 管理接口 | 1个Console接口，1个USB接口，1个MGT接口，1个专用HA接口 |
|  | 接口数量 | 本次提供4个10/100/1000M自适应电口，≥12个SFP千兆接口(含模块) |
|  | 电源 | 热插拔双冗余电源，功率≤450W |
|  | 扩展性要求 | ≥4个扩展插槽，最大可扩展到40千兆接口或16个万兆接口 |
|  |  | 支持扩展bypass接口，最大可扩展16个bypass接口 |
|  |  | 支持扩展POE接口，最大可扩展8个POE接口 |
|  | 热插拔风扇 | 支持可热插拔风扇，更换风扇不影响设备正常运行 |
| 性能要求★（提供产品彩页并加盖原厂公章） | 吞吐量 | ≥40Gbps |
|  | 防病毒吞吐量 | ≥10Gbps |
|  | IPS吞吐量 | ≥18Gbps |
|  | IPSec VPN吞吐量 | ≥25Gbps |
|  | 并发会话数 | ≥1500万 |
|  | 最大IPSec VPN隧道数 | 本次提供20000条IPSEC VPN隧道 |
|  | 每秒新建TCP连接数 | ≥60万 |
|  | SSL VPN用户数 | 本次提供8个SSLVPN并发用户，支持扩展到10000个并发用户 |
| 网络适应性 | 支持端口镜像 | 支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口用于抓包分析（要求提供配置界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 接入模式 | 支持透明、路由、混合、旁路、直连（虚拟线）五种工作模式 |
|  | NAT功能 | 支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换 |
|  |  | 支持NAT full cone模式 |
|  |  | 支持NAT扩展技术，突破传统单个公网IP地址64512个端口的瓶颈达到更大值 |
|  |  | 支持NAT地址可用性探测，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | NAT支持Sticky模式，每一个源IP产生的所有会话将被NAT到同一个固定的IP地址 |
|  | BFD功能 | 支持BFD 功能，支持BFD与静态路由/OSPF/BGP进行联动。快速检测到与相邻设备间的通信故障，减小设备故障对业务的影响。通过与动态路由协议联动，缩短收敛时间，提升可靠性（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 路由协议 | 支持静态路由、等价路由、策略路由，以及BGP、RIPv1/v2、OSPF、ISIS等动态IPv4路由协议（非透传） |
|  |  | 策略路由支持基于指定IP地址、指定应用协议、指定时间表生效（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 高可用性（HA） | 支持A/P模式、A/A模式，支持非对称路由场景 |
|  |  | 支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP等监测对象实现HA切换（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 802.1X认证 | 支持端口和MAC等接入模式，802.1X认证服务器支持本地服务器和Radius服务器 |
|  | Web认证 | Web认证支持HTTP认证和HTTPS认证，支持通过用户名/密码、短信方式进行用户上网权限的分配和认证 |
|  | DDNS功能 | 支持DDNS功能，支持至少三种服务商域名 |
|  | ALG应用 | ALG支持DNS、H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用 |
| 负载均衡★ | 链路负载均衡 | 支持基于ISP的路由功能，支持内置ISP地址列表和自定义地址列表功能，实现电信资源从电信线路访问、联通资源从联通线路访问（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持基于多出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，当一条链路出现故障时，流量自动切换到其他链路的同时将DNS服务器进行切换，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断。 |
|  |  | 支持基于Ping、Http、ARP、DNS、TCP端口等监控类型实现线路切换（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持ECMP（五元组、源地址、源地址和目的地址等算法）等价权值负载均衡，针对不同链路的带宽，给予不同的权值，从而实现多链路的负载均衡（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持SmartDNS功能；注：SMARTDNS功能实现当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名IP为联通地址，电信用户解析到的域名IP为电信地址（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持基于接口时延的动态切换能力：系统从多出接口向外部某一个或多个目的地址探测时延。当自身接口的时延超过配置的阈值时，新建会话的流量就不再从这个接口转发，而是走其它接口。当此接口的时延回落到正常值以下后，新建会话的流量再允许从这个接口转发（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持就近探测算法（根据SYN报文探测的响应时间和PING报文探测的响应时间等方法自动生成静态路由表，并将探测的响应时间生成日志）选择最优路径（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择。例如将P2P下载、P2P视频应用协议的流量引流至一条或多条指定互联网线路通信，并支持在多个链路上实现负载分担和链路质量监控（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
| 防火墙 | 地址簿设置 | 支持基于IP/掩码、地址范围设置地址簿，并支持排除地址设置 |
|  |  | web管理界面可显示地址簿、服务簿、应用协议簿、时间表成员的关联项，显示在哪些策略、源NAT、目的NAT、会话限制、策略路由、QOS流控中被使用，便于管理和维护（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 抗DDoS攻击 | 支持抵御所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、WinNuke，动作支持记录、阻断两种模式。支持对不同安全域设定不同阈值和处理模式（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 策略管理 | 支持防火墙策略命中数统计功能，便于管理员维护防火墙策略（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 用户认证 | 支持本地数据库，并可通过LDAP、Radius和Windows Active Directory域联动 |
|  |  | 支持本地用户通过Web认证后，通过认证登录成功页面修改自己的用户密码 |
|  |  | 同一用户登录时支持设定只允许一人登录或多人同时登录 |
|  |  | 支持和第三方认证系统联动（例如深澜、城市热点等认证系统） |
|  | 网页重定向 | 支持基于策略方式的网页重定向功能。当用户使用HTTP访问网页时，页面会先跳转到指定页面，页面须支持自定义 |
| 上网行为管理 | 应用协议智能识别 | 支持对2200+ 种应用的识别和控制，包括200+移动应用，能够及时更新，更新频率至少2次/月；支持主流电子邮箱、P2P下载、P2P流媒体、Web视频、网络游戏、社交网络、即时通讯、炒股软件、网管软件、地下浏览等应用流量进行识别和控制及带宽管理（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持应用过滤器便于配置和维护，至少支持6个维度进行过滤，包括：名称、类别、子类、应用技术、风险界别、特性（要求提供界面截图并加盖原厂公章有效） |
|  | 智能流量管理（提供智能流量管理白皮书官方网站截图） | 支持两层八级管道嵌套（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 对多层级管道进行最大带宽限制、最小带宽保证、每IP或每用户的最大带宽限制和最小带宽保证；根据安全域、接口、地址、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组、TOS、Vlan等信息划分管道；可根据业务的优先级进行流量的差分服务，对消耗大量带宽资源的应用进行限制，保障用户网络中关键业务的顺畅进行 |
|  |  | 支持带宽平均分配功能，可根据在线用户数动态均分现有带宽资源（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 会话控制 | 支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip、P2P下载、视频、网络游戏等）限制新建连接、并发连接（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | URL过滤 | 支持使用通配符定义URL类型 |
|  |  | 支持60种以上域名分类库，控制不良网站访问，支持查询URL归属的URL分类库（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持基于URL地址的关键字对域名进行访问控制（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  |  | 支持自定义URL阻止访问的告警页面（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 网页关键字过滤 | 支持网页关键字过滤，至少支持完全匹配和正则匹配两种模式 |
| 统计管理 | 系统回滚 | 支持2个系统软件并存，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证系统的稳定性（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 管理员密码策略 | 支持自定义管理员密码最小长度、密码复杂度设置（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 集中管理 | 支持专用硬件集中管理平台实现对多台设备的集中管理和监控，并收集运行日志 |
|  | 三权分立 | 至少内置三种管理角色，包括系统管理员、系统操作员、系统审计员（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 系统告警 | 支持发送邮件、发送短信、发送Trap等告警方式 |
|  | 日志 | 支持系统日志、威胁日志、会话日志、NAT日志、URL日志等日志类型 |
|  |  | 威胁日志查询：提供不聚合、威胁名称、源IP、目的IP等方式进行日志查询；以及支持过滤器精细化查询功能，查询条件包括：查询时间，威胁类型、级别、攻击主机、危害主机、检测引擎、源接口、目的接口、处理动作 |
|  |  | 支持基于标准SYSLOG以及二进制的日志两种格式；二进制日志支持分布式存储到多台日志服务器，分布的算法至少支持轮询、源IP HASH方式（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | IM上下线日志 | 支持对QQ上下线的行为进行记录（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 配置文件保存 | 支持不少于10个配置文件并存，并支持配置文件的中文备注（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 流量包统计 | 支持按64字节、128字节、256字节、512字节等数据包流量统计（要求提供界面截图，并加盖原厂公章有效） |
|  | 管理界面 | 支持简体中文和英文操作界面 |
|  | 监控和统计 | 支持在WEB界面上显示设备的硬件状态：包括CPU利用率、内存利用率、存储空间利用率、会话利用率、CPU温度、机箱温度、风扇运行状况 |
|  |  | 支持在WEB界面上显示设备的整机流量、接口流量、并发连接数 |
|  |  | 支持基于IP地址总流量、上行流量、下行流量、并发连接数、最近1小时、最近一天、最近一月类型的统计 |
|  |  | 支持基于应用的流量、并发连接数、最近1小时、最近一天、最近一月类型的统计 |
| 资质★ | 公安部销售许可证 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 （三级）：万兆 |
|  | 管理体系认证证书 | 具备ISO14001管理体系认证证书 |
|  | 信息安全产品认证证书 | 中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（三级）：万兆 |
|  | 信息技术产品安全测评证书 | 具备中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL3）：万兆 |
|  | 电信入网许可证 | 具备工信部颁发的《电信设备进网许可证》 |
|  | IPv6 Ready测试中心认证 | 全球下一代互联网测试中心的“IPv6 Phase-2”认证，提供证书文件复印件并加盖原厂公章有效 |

- 其他要求

- 需提供技术偏离表格，并严格按照指标要求进行偏离情况回答；

- 上线进度安排，提供上线计划安排，以不影响或者影响学校网络最小的情况下进行上线实施；

- 技术支持与售后服务保障承诺，要求原厂质保期3年（提供原厂书面承诺函并加盖公章）；

- 同类项目实施案例情况介绍；

- 报价中需提供原厂万兆接口板卡及万兆模块的报价（四个万兆接口），以备校方升级参考(不包含在本次招标总价中)。

- 提交的响应资料中须包括

- 营业执照副本复印件一份；

- 法人代表授权书原件和被授权人代表身份证（复印件）各一份；

- 相关资质证明文件复印件；

- 原厂家授权书；

- 投标单位简介；

- 近二年业绩简介；

- 售后服务承诺书；

- 联系人的固定电话、手机、电子邮箱。

- 以上资料须盖章并装订成册（响应资料需有目录）

请合格投标人于2016年9月28日上午11点前以密封标书的形式前来投标，投标书一式二份，用信封密封，并在信封上标明投标项目名称和招标公告号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

招　标　人：上海电力学院现代教育技术中心（信息办）

联　系　人：魏老师 何老师

招标人地址：上海市杨浦区平凉路2103号奋进楼823室

邮　　　编：200090

电　　　话：021-35303916-201